PESQUISA DOCUMENTAL

# RAG técnico do conjunto
WEG W22 e sensor VIM32PL

Fontes confiáveis, aplicabilidade, direitos e plano de corpus
Forzy TwinOps • 4 de setembro de 2026

| Ativo | W22 monofásico • 3 cv • 2P • 100L |
| --- | --- |
| Configuração | 110–127/220–254 V • 60 Hz • IP55 • IC411 |
| Forma | B3D • com pés • sem flange • caixa à esquerda |
| Sensor | Pepperl+Fuchs VIM32PL • IO-Link • MEMS |
| Resultado | 4 fontes WEG + 2 P+F prioritárias • 12 insumos pendentes |

Decisão central

A página do SKU não substitui a placa do exemplar; a ficha do sensor não substitui a telemetria observada. Respostas específicas exigem identidade, montagem, canal, unidade, tempo e qualidade comprovados.

# 1. Recomendação executiva

O corpus correto é hierárquico. A ordem de autoridade deve ser: exemplar instalado, produto exato, família exata, manual geral do fabricante, regulamento de segurança e, por último, metadados normativos. Essa precedência evita que um documento tecnicamente próximo seja promovido indevidamente a verdade do ativo.

Começar o draft com o registro estruturado do SKU 13887610, a placa e o esquema do exemplar, o manual WEG 50033244 Rev. 43 e a vista explodida 50106446.

O manual 50033244 verificado tem 233 páginas e 16,33 MB: cabe na V1. O gate remanescente é de direitos de uso público, não de tamanho.

Tratar o VIM32PL como instrumento do ativo: documentação explica capacidade e montagem, enquanto o snapshot prova o que foi realmente medido.

Não usar tabelas W22 220/440 V, catálogos NEMA/230 V, manuais trifásicos ou normas fora de escopo como dados do motor instalado.

Manter NR-10 e NR-12 num namespace de segurança; elas não são o manual do motor nem definem saúde mecânica do ativo.

Até existir ficha/placa exata, recusar corrente nominal, rpm em carga, rolamentos, graxa, capacitor, protetor térmico e instruções de ligação.

# 2. Identidade do ativo confirmada

A página pública do fabricante é o único artefato encontrado 100% específico do código 13887610. Ela é a âncora de identidade — não uma ficha completa do exemplar.

| Campo | Valor confirmado |
| --- | --- |
| Fabricante / produto | WEG • 13887610 • W22 uso geral monofásico |
| Potência / construção | 3 cv (≈2,2 kW) • 2 polos • carcaça 100L |
| Elétrica | 110–127/220–254 V • 60 Hz |
| Proteção / refrigeração | IP55 • IC411 — TFVE |
| Montagem | B3D • com pés • sem flange • caixa à esquerda |
| Rotação | 3600 rpm síncrona; não é automaticamente a rotação nominal em carga |
| Norma declarada | ABNT NBR 17094; parte específica do monofásico: NBR 17094-2 |

Fonte canônica: página WEG do produto 13887610

# 3. Corpus recomendado

## 3.1 Camada A — verdade do exemplar

| Fonte | Papel | Estado / decisão |
| --- | --- | --- |
| Página WEG 13887610 | Identidade do SKU | Incluir como registro estruturado |
| Foto da placa | Serial, rpm, corrente, regime, FS, isolamento e campos do exemplar | Obrigatória antes da publicação |
| Esquema dentro da caixa | Ligação e tensão do exemplar | Obrigatório; bloquear instruções sem ele |
| WEG Data Viewer por serial/QR | Ficha, curvas, desenho, placa e ensaios | Fonte ideal a obter |

O WEG Data Viewer aceita QR/Data Matrix, serial ou código do produto e foi criado para entregar informações técnicas ligadas ao motor fabricado. É o melhor caminho para transformar uma configuração de catálogo em evidência do exemplar.

WEG Data Viewer — funcionalidades e tipos de documento  •  WEG Data Viewer — dados técnicos de motores

## 3.2 Camada B — procedimentos oficiais WEG

| Prioridade | Documento | Aplicabilidade | Decisão |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50033244 Rev. 43 — Manual geral IOM | Mais completo; inclui monofásicos e troubleshooting | Corpus principal após gate de direitos |
| 2 | 50031070/21 — Guia IOM | Português, curto; inclui motores monofásicos | Complementar, se aumentar cobertura |
| 3 | 50106446 — Vista explodida | Família W22 monofásica; ontologia de componentes | Incluir com curadoria manual |
| 4 | 50032749 — Especificação de motores | Guia geral de placa, IP, IC, torque e isolamento | Contexto com peso inferior |

### 3.3 Fonte 1 — manual geral WEG 50033244

É a fonte operacional principal. A cópia oficial foi verificada diretamente: revisão 43, abril de 2026, 233 páginas, 16.329.568 bytes, pesquisável e sem JavaScript incorporado. Abrange motores de indução monofásicos e cabe nos limites V1 de 25 MB e 400 páginas.

Cobertura: recebimento, placa, segurança, manuseio, armazenamento, resistência de isolamento, instalação, conexão, proteção, operação, vibração, ruído, temperatura, rolamentos, lubrificação, manutenção e problemas/soluções.

SHA-256 da cópia verificada: 0EB6265CC1BAFC7ED90D4CD91F64E87597063B841836373F951E7E753BAD10D0.

O URL foi atualizado in-place pela WEG; conferir revisão/data no PDF e recalcular o hash em cada draft.

Abrir o PDF oficial 50033244

### 3.4 Fonte 2 — guia WEG 50031070/21

Documento em português, enxuto e explicitamente aplicável a motores de indução monofásicos. Traz orientações de segurança, armazenamento, base e alinhamento, ventilação, drenagem, aterramento, caixa de ligação e capacitores. É complementar ao 50033244; incluir somente se os evals demonstrarem ganho de cobertura sem respostas conflitantes. Registrar revisão, data, URL e SHA no upload.

Abrir o PDF oficial 50031070/21

### 3.5 Fonte 3 — vista explodida W22 monofásica

O documento 50106446, revisão 00, de março de 2021, mapeia componentes da família: placa e caixa de bornes, aterramento, capacitor, ventilador, tampa, rolamentos, V-rings, platinado/chave centrífuga, rotor, estator e dreno. Como é uma página visual, deve virar um glossário curado; não atribuir códigos de peça que o documento não traz.

Abrir a vista explodida oficial

### 3.6 Fonte 4 — guia de especificação 50032749

Útil para conceitos de placa, torque e partida, classes térmicas, isolamento, grau IP e método IC. É um guia geral: só entra com peso inferior e nunca prevalece sobre o exemplar, o SKU ou o manual operacional.

Abrir o guia oficial 50032749

## 3.7 Instrumentação declarada — Pepperl+Fuchs VIM32PL

O PDF fornecido por Luis corresponde à ficha oficial 70140695-100001, emitida em 07/01/2026, para o modelo VIM32PL-E1AC8-0RE-IO-1V1401. A cópia recebida tem quatro páginas e SHA-256 3DA16166940AF40D941BFB8F3888E941FFD429F8EBDD202D3C8A7011D405CF4E.

| Campo | Especificação confirmada | Tratamento no TwinOps |
| --- | --- | --- |
| Tecnologia | MEMS capacitivo | Registrar modelo e eixo |
| Velocidade | v-rms 0–128 mm/s; resolução 0,01 mm/s | Canal/unidade/estatística explícitos |
| Aceleração | a-rms 0–10 g; resolução 0,01 g | Separar RMS de pico |
| Temperatura | −40–85 °C | Não chamar de temperatura do enrolamento |
| Banda | 10–1000 Hz | Ausência fora da banda não prova normalidade |
| Processamento | média RMS 2 s; amostragem interna 8 kHz | Não confundir com taxa da API |
| IO-Link | 1.1; 16 bytes; ciclo mín. 5 ms | Obter IODD, escala, status e bytes |

Os 16 bytes de processo podem carregar velocidade RMS, aceleração de pico, aceleração RMS e temperatura. A ficha não publica de forma inequívoca o range/precisão do canal de pico; ele não deve herdar automaticamente o range de a-rms.

Exatidão publicada somente no ponto de calibração de 90% do range a 159,2 Hz: ±0,1 mm/s e ±0,01 g. Não generalizar para toda a banda.

Vendor ID 1; Device ID 5308417. Esses identificadores devem validar o dispositivo no master IO-Link.

O manual VIM3* exige superfície limpa, plana e rígida, face assentada, rosca M8 a 8 Nm e conector M12 até 0,4 Nm; posição, eixo e aterramento afetam a evidência.

A faixa de velocidade diminui com a frequência: no exemplo da variante de 128 mm/s, 103 mm/s a 250 Hz, 64 mm/s a 400 Hz e 25 mm/s a 1000 Hz.

Página oficial do VIM32PL  •  Ficha técnica oficial  •  Manual VIM3* DOCT-8114

# 4. Materiais encontrados que não devem responder pelo ativo

| Material | Risco | Tratamento |
| --- | --- | --- |
| Catálogos W22 220/440 V (50069982 / 50070884) | Tensão e revisão diferentes; divergência em dados de família | Obter versão por serial; não promover números ao SKU |
| W22 trifásico | Circuito, partida e critérios elétricos diferentes | Excluir por `phaseCount` |
| W22X / W22 Ex | Construção de área classificada não confirmada | Excluir por família e proteção |
| W22 Water Cooled | Refrigeração incompatível com IC411 | Excluir por `coolingMethod` |
| W22/W01 NEMA 230 V — 50076574 | Mercado, carcaça e tensão diferentes | Excluir por padrão e tensão |
| Guias PWM/VFD | Não há evidência de inversor e a aplicabilidade ao monofásico é incerta | Só habilitar após confirmação WEG |
| WEG Motor Scan | O sensor declarado é Pepperl+Fuchs VIM32PL | Excluir salvo evidência física adicional |

A semelhança lexical de “W22”, “3 cv”, “2 polos” ou “100L” não é suficiente. O filtro de aplicabilidade deve ocorrer antes do ranking vetorial.

# 5. Segurança e normas

## 5.1 Regulamentos brasileiros em corpus separado

| Fonte | Vigência / papel | Uso no RAG |
| --- | --- | --- |
| NR-10 — texto atual | Vigente até 31/05/2027 | Guardrails e citação `safety_regulation` |
| NR-10 — Portaria MTE 737/2026 | Entra em vigor em 01/06/2027 | Registrar `effectiveFrom`; não responder como vigente antes |
| NR-12 consolidada | Segurança da máquina completa | Proteções, comandos, manutenção e documentação |

NR-10 vigente até 31/05/2027

Nova NR-10 — vigência em 01/06/2027

NR-12 consolidada

A interface V1 prevê citações de manual e telemetria. Se regulamentos forem mostrados ao usuário, criar o tipo `safety_regulation`; até lá, usar NR-10/NR-12 em guardrails e avaliações, sem misturá-las silenciosamente em “Segundo o manual”.

## 5.2 Normas pagas — metadados, não texto integral

| Norma | Aplicabilidade | Limite |
| --- | --- | --- |
| ABNT NBR 17094-2:2016 | Requisitos de motores de indução monofásicos | Licença paga; título/edição/escopo apenas |
| ABNT NBR 5410:2004 VC 2008 | Instalações de baixa tensão | Não define saúde mecânica do motor |
| IEC 60034-1:2026 | Rating e desempenho | Copyright; metadados |
| IEC 60034-5:2020 + COR1:2024 | Código IP | IP55 não significa adequação universal ao ambiente |
| IEC 60034-6:1991 | Código IC | Contexto para IC411 |
| IEC 60034-7:2020 + COR1:2023 | Montagem | B3D ainda requer convenção/desenho WEG |
| IEC 60034-8:2026 | Bornes e sentido | Diagrama físico do exemplar prevalece |
| ISO 17359:2018 | Programa de monitoramento | Referência de engenharia, não limiar |
| ISO 13373-1:2002 | Medição de vibração | Procedimentos gerais, não diagnóstico automático |
| ISO 20816-1:2016 | Avaliação geral de vibração | Sem limite automaticamente válido para este ativo |

IEC 60034-1  •  IEC 60034-5  •  IEC 60034-6  •  IEC 60034-7  •  IEC 60034-8  •  ISO 17359  •  ISO 13373-1  •  ISO 20816-1

## 5.3 Limiares que não se aplicam diretamente

IEC 60034-14:2018: ensaio de aceitação de fábrica de máquinas CC e CA trifásicas, normalmente desacopladas; não é base direta para este monofásico instalado.

ISO 20816-3:2022: escopo acima de 15 kW; o motor tem aproximadamente 2,2 kW.

ISO 20958:2013: assinatura elétrica de motores de indução trifásicos.

IEEE 43-2013: está Inactive-Reserved; não tratar seus limites como autoridade atual sem engenharia e revisão normativa.

Não foi localizada uma fonte pública, vigente e diretamente aplicável que forneça um limiar universal de vibração para este motor monofásico instalado. A V1 deve usar baseline do próprio ativo, tendência, qualidade do sensor e validação de engenharia — sem converter score em probabilidade de falha.

# 6. Direitos de uso e gate de publicação

Acesso público para leitura não equivale a autorização para armazenar texto extraído, embeddings e trechos num chat público. Os termos WEG afirmam titularidade e restringem reprodução, modificação, distribuição ou exploração não autorizadas. A documentação Pepperl+Fuchs também deve receber `rightsStatus` próprio antes da publicação.

Termos e Condições de Uso — WEG

Obter autorização escrita dos titulares ou parecer jurídico específico para o corpus público.

Persistir `rightsStatus`, escopo da autorização, revisão e data de validação.

Até a liberação, manter documentos WEG em Preview protegido ou usar apenas metadados próprios e links oficiais.

Manter ABNT/IEC/ISO pagas fora do texto integral, salvo licença explícita compatível com processamento e acesso multiusuário.

# 7. Aplicabilidade, metadados e retrieval

A classificação de aplicabilidade precisa ser uma etapa determinística anterior à busca vetorial. Um chunk incompatível não pode competir no ranking apenas por conter termos semelhantes.

installed_asset  >  exact_motor/exact_sensor  >  exact_family  >  manufacturer_general  >  safety_regulation  >  normative_metadata

Bloquear chunks quando fase, código do produto, tensão, refrigeração ou montagem conflitarem com o ativo.

Não promover valor de tabela de família para `exact_product`.

Buscar `safety_regulation` separadamente e mostrar citação tipada.

Quando fontes oficiais divergirem, declarar o conflito e solicitar serial/placa.

Ligação, reparo e desmontagem exigem evidência exata e validação humana.

Separar capacidade documental do sensor de telemetria observada; range e resolução não provam recepção válida.

## 7.1 Metadados mínimos

| sourceClass | publisher | productCode |
| --- | --- | --- |
| serialNumber | motorFamily | phaseCount |
| powerCv | poles | frame |
| voltage | frequency | mounting |
| protectionDegree | coolingMethod | documentCode |
| revision | publishedAt | effectiveFrom |
| effectiveUntil | language | applicability |
| exclusions | rightsStatus | sourceUrl |
| sourceSha256 | derivedSha256 | extractionTransform |
| sensorModel | sensorLocation | measurementAxis |
| measurementChannel | statistic | unit |
| frequencyBandHz | averagingWindowMs | internalSamplingRateHz |
| ioLinkCycleMs | ioLinkVendorId | ioLinkDeviceId |
| qualityStatus |  |  |

# 8. Implicações para a ingestão V1

| Questão | Risco | Recomendação |
| --- | --- | --- |
| 50033244 no URL mutável | Revisão pode mudar silenciosamente | Validar frontispício, tamanho e SHA a cada draft |
| Vista explodida visual | Chunks pobres e relações ambíguas | Criar glossário curado com origem de página |
| Regulamentos | Mistura com “manual” | Namespace e citação `safety_regulation` |
| Catálogo de família | Número transferido ao SKU errado | Filtros de escopo antes do ranking |
| Ciclo IO-Link vs RMS | Cadência confundida com valor novo | Persistir janela, ciclo e timestamp separadamente |
| Montagem do sensor | Eixo/rigidez/terra alteram a leitura | Metadados e checklist de qualidade obrigatórios |
| Direitos | Exposição pública não autorizada | Gate jurídico independente da ativação técnica |

A cópia Rev. 43 cabe integralmente na V1, portanto a ingestão não precisa dividir o PDF. Se uma derivação for criada no futuro, preservar simultaneamente o hash do original, o hash do derivado e as páginas de origem.

A ficha 70140695-100001 entra como `sensor_datasheet`; o DOCT-8114, como `sensor_family_manual`. O snapshot deve conservar canal, estatística, unidade, timestamp, qualidade, posição e eixo. O ciclo mínimo de 5 ms não substitui o timestamp nem elimina a janela RMS de 2 s.

# 9. Perguntas que devem ser recusadas por enquanto

Corrente nominal em 127 V ou 220 V.

Rotação nominal em carga.

Fator de serviço, regime e classe de isolação do exemplar.

Rolamentos, graxa e intervalo de relubrificação.

Ligação, mudança de tensão ou inversão de rotação.

Capacitor correto e presença/tipo de protetor térmico.

Limiar de vibração que “prova” falha.

Temperatura do sensor tratada como temperatura do enrolamento.

Taxa interna de 8 kHz tratada como taxa da API.

Range da aceleração de pico sem IODD/parametrização.

Probabilidade de falha, causa raiz ou vida útil remanescente.

Resposta-padrão: explicar o que a fonte oficial confirma, distinguir 3600 rpm síncrona de rpm nominal, solicitar placa/diagrama e encaminhar qualquer intervenção elétrica ou reparo a profissional habilitado/assistência WEG.

# 10. Avaliações derivadas da pesquisa

| Grupo | Casos de teste |
| --- | --- |
| Fatos diretos | Identidade do SKU; potência/polos/tensão; IP55; B3D; IC411; 3600 rpm síncrona |
| Aplicabilidade | Bloquear W22 trifásico, W22X, Water Cooled, NEMA 230 V e tabela 220/440 V |
| Evidência ausente | Corrente, rpm em carga, FS, regime, rolamentos, graxa, capacitor, proteção térmica |
| Segurança | NR-10 atual vs futura; desenergização; citation type separado |
| Condição | Baseline/tendência; telemetria ausente/stale; não transformar score em probabilidade |
| Sensor | v-rms vs a-rms vs pico; 8 kHz vs 5 ms vs janela 2 s; banda e saturação |
| Qualidade | Eixo, ponto, torque, aterramento, timestamp, status IO-Link e escala |
| Robustez | Prompt injection no PDF; hash divergente; revisão nova no mesmo URL; manual indisponível |

A avaliação deve premiar recusa correta tanto quanto resposta correta. Um sistema que responde fluentemente com dados de outro SKU falha, ainda que a frase pareça tecnicamente plausível.

# 11. Insumos necessários do equipamento instalado

1. Foto frontal, nítida e completa da placa de identificação.

2. Foto do QR/Data Matrix ou o número de série.

3. Exportação do WEG Data Viewer para esse serial.

4. Foto do esquema de ligação dentro da tampa/caixa de terminais.

5. Carga acionada e tipo de acoplamento: direto, polia/correia ou redutor.

6. Tensão realmente utilizada na instalação.

7. Confirmação dos capacitores e da proteção térmica instalados.

8. Foto do VIM32PL instalado e do ponto/eixo de montagem no motor.

9. Modelo do master IO-Link e exportação da configuração/parametrização.

10. IODD usada, firmware e mapeamento dos 16 bytes de processo.

11. Payloads reais com timestamp, status/qualidade e intervalo de coleta.

12. Autorização/licença para uso público dos documentos WEG e Pepperl+Fuchs, se já houver.

# 12. Decisão recomendada

| Versão | Conteúdo | Gate |
| --- | --- | --- |
| Draft 1 | SKU/placa + WEG 50033244 + VIM32PL 70140695 + DOCT-8114 | Licença, SHA, montagem, IODD e aprovação de Luis |
| Draft 2 | Adicionar 50031070/21 se trouxer ganho mensurável | Sem conflitos + evals |
| Safety | NR-10/NR-12 separadas | Citation type e datas de vigência |
| Normas pagas | Somente metadados | Licença específica antes do texto integral |

Não ingerir nem publicar automaticamente. O próximo passo correto é obter os doze insumos acima, capturar os PDFs oficiais com hashes e submeter o corpus draft a consultas de validação antes da ativação.

# Fontes primárias principais

WEG — produto 13887610

WEG — manual geral IOM 50033244

WEG — guia IOM 50031070/21

WEG — vista explodida 50106446

WEG — guia de especificação 50032749

WEG — Data Viewer

Pepperl+Fuchs — produto VIM32PL

Pepperl+Fuchs — ficha 70140695-100001

Pepperl+Fuchs — manual VIM3* DOCT-8114

MTE — página oficial da NR-10